便携式快速实时荧光定量PCR仪技术参数

- 1.产品名称:便携式快速实时荧光定量PCR仪

- 2.样本容量:16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管

3.反应灵敏度:10-1010Copies

4.荧光染料:F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

5.通道数:四通道

6.光学系统:高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准

7.热盖温度范围:30-110℃

8.检测试剂:开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目）

9.温控范围:30℃-100℃

10.均匀性:≤±0.1℃

11.温控精度:≤±0.1℃

12.升温速率:≥8℃/s(MAX)

13.荧光强度检测重复性:CV≤0.5%

14.荧光线性:线性回归系数r≥0.995

15.仪器通讯接口:USB 2.0(可进行文件导入、导出)

16.软件:仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

17.触控屏独立操作:LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析