生物显微镜

用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。

1．工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2．主要技术指标

2.1  生物显微镜

*2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

*2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

*2.1.5  照明系统：20000小时寿命LED光源

*2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

2.1.7  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

*2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

2.1.10  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

2.1.11  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

3．基本配置：

3.1  生物显微镜主机                       1套

3.2  透射明场照明系统                     1套

3.3  平场消色差物镜4X—100X（4个）      1套

3.4  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等