琼海市中医院排污许可年度环境监测服务需求书

  - 一、项目描述和目的

根据《排污单位自行监测技术指南》要求，我院须委托第三方提供的污水监测服务以达到领取新排污许可证证后自行监测的要求并通过委托第三方的监测指导污水处理活动，使污水通过处理后能达标排放且污水排放满足现排污许可证证后管理的要求，减少污水处理的压力，并让污水处理站的管理更加规范；服务年限为1年，1年监测服务的费用预算为79000元人民币（污水监测和医疗废水、传染科废水监测费用）。

  - 二、项目位置

  - 环保监测服务工作位于琼海市中医院

三、资质要求

  - 监测服务方必须是具有检测资质的检测机构；投标人具有1名（含）以上环境或化学类的高级工程师职称的技术人员。

- 投标、监测工作要求

（一）投标人（即:监测服务方）投标时需提供制定的自行监测方案；

（二）投标人（即:监测服务方）中标后必须按业主方新排污许可证证后管理的规范要求对环境展开监测工作。监测工作的监测项目要求是：

| 琼海市中医院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 点数 | 频次 | 采样周期 | 备注 |
| 1 | 综合污水排放口DW001 | 悬浮物 | 1 | 4 | 52 | 一周一次 |
|  |  | 化学需氧量 | 1 | 4 | 52 |  |
|  |  | 五日生化需氧 | 1 | 4 | 4 | 一季一次 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 4 | 4 | 一季一次 |
|  |  | 石油类 | 1 | 4 | 4 | 一季一次 |
|  |  | 动植物油 | 1 | 4 | 4 | 一季一次 |
|  |  | 挥发酚 | 1 | 4 | 4 | 一季一次 |
|  |  | 总氰化物 | 1 | 4 | 4 | 一季一次 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1 | 4 | 12 | 一月一次 |
| 2 | 无组织废气 污水处理站周界 | 甲烷 | 4 | 4 | 4 | 一季度一次 |
|  |  | 臭气浓度 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | 氨（氨气） | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | 氯 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | 硫化氢 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 4 | 2 | 4 | 一季度一次 |
| 4 | 土壤 污泥池 | 蛔虫卵 | 1 | 1 | 1 | 一年一次 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 执行报告 | 第一季度报告 | 1 | 1 | 1 | 一季度一次 |
|  |  | 第二季度报告 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 第三季度报告 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 第四季度报告+年度报告 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 现场采样费（包括交通费、人工费、住宿费等） |  | 1 | 1 | 12 | 一月一次 |

（三）投标人（即:监测服务方）成交后在合同期间认真工作，实事求是，不弄虚做假的去开展污水监测工作，投标人（即:监测服务方）成交后需做到：

1、检测的项目数据需在结果出来后的4小时内向业主方通报监测结果以便指导污水处理工作；

2、检测的项目数据必须按要求向政府主管部门（含其公共平台）上传、报送；

3、配合业主方做好各项检查工作，接受业主方的监管；

4、对业主方或政府相关部门现场检查提出的问题应现场解答，解答后仍需以书面材料汇报的须在问题提出后的12小时内汇报；

5、检查但非现场提出的问题必须在问题提出后的24小时之内解答；

（四）为做好安全生产工作，投标人(即:监测服务方）必须熟悉业主方及周边环境，投标时需提供为可能的突发安全事件有充分的准备方案。

（五）服务质量标准及考核要求

1、服务质量标准为:污水监测的结果必须真实、不弄虚做假，否则应承担相应的责任。

2、考核要求：污水监测的监测点数、采样次数、采样天数是否按排污许可证证后管理的规定进行；污水监测数据是否按规定的时间向政府相关部门（含平台）上传（上报）；污水监测结果是否在规定的时间内向业主方通报；污水的监测工作是否真实进行、是否存在弄虚做假现象等。对监测工作如存不真实情况，投标人(即:监测服务方）应负相应责任。。

（六）其他：污水监测服务所需用电、照明、自来水等由业主承担。

琼海市中医院

2023年8月17日