琼海市中医院排污许可年度环境监测项目

服务需求书

- 一、工作计划

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 名称 | 监测项目 | 监测频次 | 点位 （个） | 每个点位采样个数（个） | 年工作量（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污许可年度环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织废气排放 | 手工监测 | 厂界废气 | 甲烷 | 1次/季 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/季 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 氨（氨气） | 1次/季 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 氯 | 1次/季 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/季 | 4 | 1 | 4 |
| 废水检测 | 手工监测 | DW001医疗污水排放口 | 悬浮物 | 1次/周 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1次/季度 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季度 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 总氰化物 | 1次/季度 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 挥发酚 | 1次/季度 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 石油类 | 1次/季度 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 动植物油 | 1次/季度 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 | 1 | 4 | 4 |
| 土壤（污泥清掏前应进行监测） | 手工监测 | 污水处理站污泥池 | 蛔虫卵 | 1次/年 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1次/年 | 1 | 1 | 1 |
| 在线比对监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水在线比对 | —— | —— | pH水质自动分析仪 | 1次/月 | 1 | —— | 12 |
|  | —— | —— | CODCr水质自动分析仪 | 1次/月 | 1 | —— | 12 |
|  | —— | —— | 氨氮水质自动分析仪 | 1次/月 | 1 | —— | 12 |
|  | —— | —— | 流量计 | 1次/季度 | 1 | —— | 4 |

备注：按周期进行检测，出具检测报告，逢法定节假日顺延。

- 二、服务质量要求

- 1、人员

- 采样人员应接受采样技术培训，熟悉质量保证内容、程序和方法，了解采样技术关键环节，掌握现场测定仪器性能，并通过考核持证上岗；现场监测、实验室分析人员需经过培训，持证上岗。未取得持证上岗合格证者，应在持证人员的指导和监督性开展工作，监测工作质量由持证人员负责。

- 2、采样用试剂、设备、器皿

- （1）采样用固定剂购置选择合格供应商，对所加固定剂做空白批次抽检并记录，合格后才能使用。

- （2）现场监测和实验室分析所需仪器设备，属于国家强制检定目录内的计量器具，定期送检，检定合格并在有效期内使用。非强制检定的仪器自行校准或送有资质的计量检定机构进行校准，校准合格并在有效期内使用。

- （3）每台仪器均有仪器保管员负责日常维护保养。仪器档案内容要全面，包括仪器与设备检定、校准、使用、维护、维修等相关信息。

- 3、采样点位

- （1）医院污水处理站进口和出口点位的数目、位置应准确，每次采样应保持一致。

- （2）在同一采样垂线进行分层采样时，应自上而下进行，避免不同层次水体的搅扰。

- （3）与其他监测项目同时采样时，应优先采集细菌学指标测定样品。

- 4、采样质量要求

- （1）贮样瓶只用于盛装水样。采样瓶内部或顶部不应用裸露的手、手套等触摸，以防污染。经过消毒灭菌处理的采样瓶，应保持无菌，采样前严禁用水样冲洗。

- （2）水样采集后应尽快运到实验室，并按规定进行保存。

- （3）规范化采样，确认样品不存在污染和缺损等不正常现场，确保检测数据的准确性。

（4）分析方法要选用国家和环境保护行业监测分析方法标准。

（5）质量保证和质量控制按国家有关技术规定及监测技术规范执行，监测数据须进行三级审核。

- 5、数据报送要求

及时上报检测结果至排污许可证系统平台。

- 6、其他要求

## （1）配备符合本项目的人员，严格按检测计划执行检测工作。

## （2）检测样品需在规范化实验室完成检测工作，确保数据准确性。

（3）配备完善的检验相关的硬件设备设施。

（4）公司具备完善的应急预案，确保环境、人员的安全。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：